Xcontroller Battery Eliminator Circuit Instructions

Dualsky Xcontroller provides a linear Battery Eliminator Circuit (BEC) that will convert the voltage in your battery pack to the proper voltage for the oporotlon of your rocolvor

and servos. The Linear BEC will supply up to 2 amps of current with a 2S LiPo pack. Please note that the current supplied by the BEC Is limited, and that tho capacity Is affected by the number of cells in your system. Higher numbers of cells REDUCE the amount of current your BEC can deliver. Refer to the following chart as a guide for BEC usage.

If you are using more than ten NiMH/NiCad cells, more than 3 LiPo cells, or your power consumption is excessive, you must disable tho Linear BEC and uso a separate power source for the receiver. Disable the BEC by cutting or removing the red wire from the servo lead wire on the controller. Do not use the BEC to power other Items on your plane such as lights.

If your ESC has a Switch Mode BEC(UBEC),you can use 2S-6S Lipo packs as a power source,because with this voltage, the UBEC can supply 3A current steadily to insure that up to 5 servos will work normally.

Instrukcja obwodu eliminatora baterii Xcontroller

Dualsky Xcontroller zapewnia liniowy obwód eliminatora baterii (BEC), który konwertuje napięcie w twoim akumulatorze na napięcie odpowiednie dla oporotlonu twojego rocolvora

i serw. Linear BEC dostarczy do 2 amperów prądu z pakietem 2S LiPo. Należy pamiętać, że prąd dostarczany przez BEC jest ograniczony, a na pojemność wpływa liczba ogniw w systemie. Większa liczba ogniw ZMNIEJSZA ilość prądu, jaki może dostarczyć Twój BEC. Zapoznaj się z poniższą tabelą jako przewodnikiem dotyczącym korzystania z BEC.

Jeśli używasz więcej niż dziesięciu ogniw NiMH/NiCad, więcej niż 3 ogniw LiPo lub pobór mocy jest nadmierny, musisz wyłączyć funkcję Linear BEC i użyć osobnego źródła zasilania dla odbiornika. Wyłącz BEC, przecinając lub usuwając czerwony przewód z przewodu serwomechanizmu na kontrolerze. Nie używaj BEC do zasilania innych elementów w samolocie, takich jak światła.

Jeśli twój ESC ma tryb przełączania BEC (UBEC), możesz użyć pakietów Lipo 2S-6S jako źródła zasilania, ponieważ przy tym napięciu UBEC może stale dostarczać prąd 3A, aby zapewnić, że do 5 serwomechanizmów będzie działać normalnie.

	NO.
	ESC NO.
	Max Cont. Current(A)
	BEC / Dispative Power
	2S LiPo / 

5-7 Cells NiXX
	3S LiPo / 8-10 Cells NiXX
	> 3S LiPo /

> 10 Cells NiXX


	
	XC0610BA-V2
	6
	5V/1A (1W, Linear)
	Micro x4
	Micro x3
	Do not use BEC


	2
	XC1010BA-V2
	10
	5V/1A (1.2W, Linear)
	Mini x4
	Mini x3
	Do not use BEC


	3
	XC1210BA-V2
	12
	5V/1A (1.5W, Linear)
	Mini x4
	Mini x3
	Do not use BEC


	4
	XC1812BA-V2
	18
	5V/2A (2W, Linear)
	Mini x6 Standard x4
	Mini x4 Stardard x3
	Do not use BEG


	5
	XC2512BA-V2
	25
	5V/2A (2W, Linear)
	Mini x6 Standard x4
	Mini x4 Stardard x3
	Do not use BEC


	6
	XC3012BA-V2
	30
	5V/2A (2W, Linear)
	Mini x6 Standard x4
	Minix4

Stardard x3
	Do not use BEG


	7
	XC4018BA-V2
	40
	5V/3A (Switching)
	2-6S LiPo Supported

5 Standard Digital Servos or 10 Analog Standard Servos


	8
	XC6018BA-V2
	60
	5.5V/3A (Switching)
	


	9
	XC8018BA-V2
	80
	5.5V/3A (Switching)
	


	10
	XC9036HV-V2
	100
	N/A, OPTO
	N/A



