Tymczasowy regulamin

rozgrywania zawodów w konkurencji modeli szybowców termicznych RES-F3L

1.Postanowienia ogólne.

a) F3L to klasa zdalnie sterowanych modeli szybowców o maksymalnej rozpiętości dwóch metrów, o konstrukcji głównie drewnianej. Sterowanie za pomocą steru kierunku i wysokości oraz klap do lądowania w postaci spojlerów umieszczonych na górnej powierzchni skrzydeł, co najmniej 5 cm przed krawędzią spływu. Sterowanie spojlerami odbywać się może za pomocą jednego lub dwóch serwomechanizmów. Do startu modelu używa holu gumowego. Jednym z głównych celów przyświecających tej konkurencji jest zachęcanie młodych modelarzy do udziału w rywalizacji sportowej.

b) Definicja zdalnie sterowanego modelu

Model samolotu, który nie jest wyposażony w urządzenie napędowe i w którym siła nośna jest wytwarzana przez siły aerodynamiczne działające na powierzchnie pozostające nieruchome. Model musi być sterowany przez zawodnika na ziemi za pomocą fali radiowych.

c) Podczas zawodów należy rozegrać co najmniej cztery rundy kwalifikacyjne. W każdej rundzie kwalifikacyjnej uczestnicy są podzieleni na grupy. W każdej grupie wyniki są normalizowane w celu uzyskania porównywalnych wyników między grupami. Najwyższemu wynikowi w każdej grupie przyznaje się 1000 pkt, a pozostałe wyniki w ramach tej grupy będą proporcjonalne do najlepszego wyniku w grupie. W celu ustalenia ostatecznej klasyfikacji przeprowadza się rywalizację „fly-off”. Grupa we „fly-off” ma liczyć tylu samu zawodników, co grupa kwalifikacyjna i wchodzą do niej zawodnicy z najwyższymi łącznymi wynikami znormalizowanymi z rund kwalifikacyjnych. Przeprowadza się co najmniej dwie rundy.

d) Zawodnik może wykorzystać trzy modele. Zawodnik może zmienić modele w dowolnym momencie, ale tylko w ramach rundy i wtedy, gdy model, który był używany jako pierwszy, wyląduje w promieniu 15 metrów od wyznaczonego miejsca lądowania.

e) Zawodnik może mieć maksymalnie trzech pomocników. Mają oni pomóc mu w czasie startu i odzyskaniu modelu, informowaniu go o warunkach pogodowych i czasie lotu oraz zarządzaniu startem. Co najmniej jeden pomocnik pilnuje holu, aby nie kolidował (krzyżował się) z innym holami.

f) W przypadku bocznego wiatru kierownik zawodów w celu wyeliminowania krzyżowania się holi, może zarządzić starty kolejno, rozpoczynając od zawodnika, który ustawiony jest najdalej z wiatrem.

g) W przypadku braku chronometrażystów ze strony organizatorów zawodów dopuszcza się, aby pomiaru dokonywali pomocnicy zawodników. W takim przypadku organizator regularnie kontroluje prawidłowość pomiarów czasów, a przy różnicach większych niż trzy sekundy na korzyść zawodnika, przyznaje się zero punktów za lot.

h) Punkty za lądowania są zawsze przyznawane przez oficjalnych sędziów.

2.Specyfikacja modelu.

Model składa się zwykle ze skrzydeł, kadłuba i ogona. Modele latających skrzydeł, które nie maja kadłuba i steru wysokości lub statecznika pionowego albo żadnego z tych elementów, sa dozwolone, jeśli mają tylko dwie powierzchnie sterowe. Każda z tych powierzchni musi być uruchamiana tylko przez jeden serwomechanizm. W przeciwnym wypadku zastosowanie mają przepisy konstrukcyjne dotyczące modeli konwencjonalnych.

2.1.

Model zbudowany jest głównie z elementów drewnianych. Dozwolone są następujące konstrukcje:

a) Skrzydła zbudowane z żeber, dopuszczalny jest drewniany keson.

b) Wszystkie części muszą być wykonane z drewna, z wyjątkiem krawędzi natarcia, dźwigara i łączników skrzydeł. Elementy te mogą być wykonane z rur/prętów z włókien węglowych kevlarowych lub szklanych.

c)Skrzydła mogą być pokryte folią, jedwabiem, papierem lub tkaniną poliestrową.

Wymogi zawarte w pkt. a) do c) dotyczą też stateczników.

d) Odległość między tylną krawędzią spojlerów a krawędzią spływu musi wynosić co najmniej 5 cm. Spojlery mogą być uruchamiane przez jeden lub dwa serwomechanizmy.

e) Kadłub w całości musi być wykonany z drewna. Dopuszcza się wykonanie belki ogonowej w postaci rury lub innego profilu z włókna węglowego, kevlarowego lub szklanego, ale nie może ona sięgać dalej niż do połowy głębokości (cięciwy) skrzydła.

f) Drewniana powierzchnia kadłuba może być pokryta włóknem węglowym, kevlarowym lub szklanym, ale nie więcej niż na 1/3 długości. Kadłub może być zabezpieczony lakierem lub w sposób opisany w pkt. c).

g) Zawiasy i układ napędu sterów jest wykonany z dowolnych materiałów.

2.2. Zabronione jest używanie:

a) formy pozytywowej lub negatywowej do budowy modelu lub obróbki powierzchniowej.

b) urządzenia hamującego w postaci śruby, lub innego wypustu mającego za zadanie spowolnienie modelu na ziemi podczas lądowania. Spód modelu nie może mieć żadnych wystających elementów za wyjątkiem haka holowniczego i cięgien napędów sterów. Hak holowniczy nie może być szerszy (w widoku z przodu) niż 5 mm i dłuższy niż 15 mm (w widoku z przodu). Hak może być regulowany, ale nie radiowo. Zwolnienie modelu z holu również nie może być przeprowadzone drogą radiową,

c) nosa kadłuba o promieniu mniejszym niż 5 mm,

d) balastu, który nie jest umieszczony bezpiecznie wewnątrz modelu,

e) wszelkich danych telemetrycznych za wyjątkiem siły sygnału radiowego, temperatury odbiornika i napięcia zasilania. Wariometr nie jest dozwolony,

f) łączności telekomunikacyjnej między zawodnikiem a pomocnikiem, w tym telefonów lub krótkofalówek.

3. Teren zawodów.

a) Zawody organizuje się na odpowiednio płaskim terenie, aby zminimalizować wpływ zbocza i fali.

b) Na miejscu startu musi być linia startu prostopadła do kierunku wiatru i oznaczone miejsca startu dla każdego zawodnika, oddalone od siebie o co najmniej osiem metrów. Na 150 metrach pod wiatr musi znajdować się linia, na której zakotwiczone są końce holi startowych (wyjątek – pkt.6). Punkty mocowania holi mają takie same odstępy jak miejsca startowe.

c) Punkty lądowań znajdują się co najmniej 15 (piętnaście) metrów z wiatrem od każdego punktu startu.

d) Punkty startów i lądowań muszą być wyraźnie oznaczone. Odległość między dziobem kadłuba a punktem lądowania jest mierzona za pomocą taśmy lub sznurka, które mogą być przymocowane do miejsca lądowania.

e) Kierownik zawodów ustala miejsce lądowań. Lądowanie poza lądowiskiem nie są punktowane (również pkt. 8.2).

4. Loty konkursowe.

a) Zawodnik ma prawo do co najmniej 4 (czterech) oficjalnych lotów.

b) Zawodnikowi przysługuje nieograniczona liczba prób w czasie każdej rundy.

c) Za oficjalną próbę uważa się sytuację, w której model opuścił rękę zawodnika lub pomocnika na naprężonym gumowym holu.

d) W przypadku wielu prób, oficjalnym jest ostatni lot.

e) Kierownik zawodów ma prawo przerwać zawody w przypadku deszczu, zmienić długość startu w przypadku zbyt dużej zmiany kierunku wiatru lub wiatru tylnego. Może też zakończyć zawody, jeśli wiatr wieje z prędkością większą niż 6 (sześć) m/s mierzoną na linii startu na wysokości 2 (dwóch) metrów nad ziemią, prze co najmniej jedną minutę.

5.Powtórzenie lotów.

Zawodnik ma prawo do nowego czasu kolejki, jeżeli:

a) jego model zderzy się z innym lecącym lub startującym modelem,

b) uniemożliwia mu start inny hol leżący nad jego holu,

c) pomiar jego czasu został utrudniony lub przerwany przez zdarzenie pozostające poza jego kontrolą.

Aby zażądać ponownego lotu z powodów podanych powyżej, zawodnik musi upewnić się, że oficjalni sędziowie lub kierownik zawodów, w zależności od sytuacji, zauważyli ingerencję i musi wylądować swoim modelem tak szybko, jak to jest możliwe.

Jeśli zawodnik będzie kontynuował lot po wystąpieniu zakłócenia, zostanie uznane to za zrzeczenie się prawa do nowego czasu kolejki.

6.Starty.

a) Organizator zapewnia identyczne zestawy startowe i układa je.

b) Hole składają się z gumowej rurki o długości 15 +/_ 0,2 metra, nylonowej liny holowniczej o długości 100 +/-  1 metr i minimalnej średnicy 0,7 mm, z przymocowanym proporcem.

c) Po rozciągnięciu rurki gumowej na długość 45 metrów siła naciągu nie może przekraczać 4 kilogramów. Rozbieżności uciągu wszystkich rur gumowych używanych podczas zawodów muszą być mniejsze niż 0,4 kilograma. Minimalna siła uciągu, po rozciągnięciu rury gumowej do 45 metrów nie może być mniejsza niż 2,75 kg.

d) Na lotniskach, których rozmiary nie pozwalają na wykorzystanie 150 metrów długości startowej, organizator może skrócić liny holownicze. Możliwe jest też odpowiednie skrócenie czasu trwania kolejki i czasu lotu. Zmiany takie powinny być ogłoszone przed rozpoczęciem zawodów.

7.Lądowanie.

a) Każdy zawodnik ma przydzielone przed lotem konkursowym własne miejsce do lądowania i jest odpowiedzialny za używanie właściwego punktu lądowania.

b) Podczas lądowania tylko pilot i jego pomocnik mogą się znajdować w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca lądowania. Inni pomocnicy i sędziowie pozostają w tym czasie na linii startu.

c) Po wylądowaniu piloci mogą odzyskiwać swoje model w ramach czasu trwania kolejki pod warunkiem, że nie będzie to utrudniało lotu innym uczestnikom grupy.

Po wylądowaniu, przy locie oficjalnym modele nie mogą być dotykane przez zawodnika lub jego pomocnika, dopóki oficjalny sędzia organizatora nie dokona pomiaru odległości. W przeciwnym razie za lądowanie przyznaje się zero punktów (pkt.8.2.f).

d) Po wylądowaniu nos modelu nie może się wbić w ziemię. Lądowanie uważa się za nie zaliczone, jeżeli nos wbije się w ziemię, a ogon modelu unosi się nad ziemią.

8. Punktacja.

8.1. Punktacja lotów.

Pomiar czasu rozpoczyna się, gdy model wyczepi się z holu i kończy, gdy model zatrzyma się lub upłynie czas maksymalny lub czas kolejki.

Maksymalny czas lotu wynosi 6 (sześć) minut, w 9-cio (dziewięcio-) minutowym czasie trwania kolejki. Czas lotu powyżej sześciu minut nie jest liczony i nie przyznaje się punktów karnych.

Czas lotu podawany jest w pełnych sekundach. Za każdą sekundę przyznawane są 2 (dwa) punkty.

Lata się w grupach od 4 do 8 zawodników, a „surowe” punkty są „normalizowane” do tysiąca w grupie. Zawodnik z najwyższą liczbą punktów „surowych” w grupie otrzymuje 1000 pkt, kolejni: swoje „surowe” punkty podzielone przez punkty „surowe” najlepszego zawodnika w grupie x (pomnożone) 1000.

8.2. Punktacja lądowań.

Odległość od czubka kadłuba do wyznaczonego punktu lądowania jest mierzona po zatrzymaniu się modelu. W zależności od odległości przyznawane są następujące punkty:

| Odległość [m] | Punkty |
| --- | --- |
| 0,2 | 100 |
| 0,4 | 99 |
| 06 | 98 |
| 0,8 | 97 |
| 1 | 96 |
| 1,2 | 95 |
| 1,4 | 94 |
| 1,6 | 93 |
| 1,8 | 92 |
| 2 | 91 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 70 |
| 8 | 65 |
| 9 | 60 |
| 10 | 55 |
| 11 | 50 |
| 12 | 45 |
| 13 | 40 |
| 14 | 35 |
| 15 | 30 |
| powyżej 15 | 0 |

Zawodnik otrzyma zero punktów za lądowanie, jeśli:

a) nos modelu po wylądowaniu wbije się w ziemię, a ogon nie spoczywa na ziemi (pkt 7d),

b) od modelu odpadnie jakakolwiek część,

c) po wylądowaniu model nie jest zdatny do lotu,

d) model nie wylądował w czasie trwania kolejki (ramowym),

e) model w locie odtyka pilota lub jego pomocnika,

f) po wylądowaniu model jest dotykany przez pilota lub jego pomocnika przed oficjalnym pomiarem.

Zawodnik otrzymuje zero punktów za całe zadanie (lot i lądowanie), jeśli:

a) model wyląduje poza wyznaczonym przez organizatorów lądowiskiem,

b) model wyląduje po 30 sekundach od zakończenia casu trwania kolejki (ramowego).

8.3 Przed rozpoczęciem zawodów organizator może wyznaczyć tzw. strefy bezpieczeństwa i strefy zakazu lądowania.

Strefa bezpieczeństwa, to przestrzeń powietrzna, przez którą nie wolno przelatywać (ruchliwe ulice, linie kolejowe, budynki itp.).

Strefy zakazu lądowania, to obszary lotniska, na których lądowanie jest zabronione (parkingi, park modeli, itp.)

Naruszenia są karane 100 punktami karnymi, odejmowanymi od wyniku końcowego zawodów.

9. Punktacja końcowa.

Ostateczna klasyfikacja zawodników zostaje ustalona na podstawie rund finałowych dla zawodników „Fly-Off” oraz klasyfikacji rund eliminacyjnych dla pozostałych zawodników.

W przypadku braku możliwości rozegrania rundy finałowej, klasyfikacja z rund eliminacyjnych jest klasyfikacją końcową zawodów.

Opracował: Krzysztof Gawłowski

Aeroklub Podhalański

Wrzesień 2023.