PRZEPISY TYMCZASOWE

KLASA F3L – SZYBOWCE TERMICZNE STEROWANE RADIEM RES

(ze zmianami wprowadzonymi 01.04.2024r. przez CIAM)

5.L.1. Zasady ogólne

Znana również jako F3 RES (ruder, elevator, spoiler), F3L to klasa sterowanych radiem szybowców termicznych. Modele charakteryzują się rozpiętością maksymalnie dwóch (2) metrów; mają głównie konstrukcję drewnianą; i są sterowane wyłącznie za pomocą steru kierunku, steru wysokości i spoilera(ów). Do holowania wykorzystuje się gumę z liną holowniczą. Ze względu na ograniczenia konstrukcyjne i sprzętowe, F3L zapewnia tanie wprowadzenie do zawodów R/C, osiągalne dla każdego o przeciętnych umiejętnościach. Jednym z kluczowych aspektów jest inspirowanie młodych modelarzy i włączanie ich do sportu. Poniższe zasady należy rozumieć i interpretować mając to na uwadze.

5.L.2. Definicja szybowca sterowanego radiowo

Model statku powietrznego, który nie jest wyposażony w urządzenie napędowe i w którym siła nośna jest generowana przez siły aerodynamiczne działające na pozostające nieruchomo powierzchnie. Model musi być sterowany przez zawodnika na ziemi za pomocą sterowania radiowego.

5.L.3. Charakterystyka modelu szybowca termicznego sterowanego radiem RES - F3L

Model składa się zazwyczaj ze skrzydeł, kadłuba i ogona. Modele skrzydeł latających, które nie mają kadłuba, steru lub statecznika kierunku lub żadnego z tych elementów, są również dozwolone, jeśli mają tylko dwie (2) powierzchnie sterowe. Każda z tych powierzchni musi być uruchamiana tylko przez jedno serwo. W pozostałych przypadkach obowiązują zasady konstrukcji modeli konwencjonalnych opisane w niniejszym regulaminie.

5.L.3.1. Model zbudowany jest głównie z elementów drewnianych. Dopuszczalne są następujące metody:

a) Skrzydła zbudowane z żeber, otwarte lub pokryte drewnem, „D-box”, skrzydła z litego drewna lub połączenie litego drewna i żeber.

b) Wszystkie części muszą być wykonane z drewna, z wyjątkiem krawędzi natarcia, dźwigarów i łączników paneli skrzydłowych.

c) Powierzchnia skrzydeł może być pokryta folią, jedwabiem, papierem lub tkaniną poliestrową. Specyfikacje zawarte w ppkt. a) do c) mają zastosowanie również do stateczników.

d) Odległość pomiędzy tylną krawędzią spojlerów, a krawędzią tylną musi wynosić co najmniej 5 cm. Jedno lub dwa serwa mogą aktywować spoilery.

e) Kadłub musi być wykonany w całości z drewna lub z belką ogonową wykonaną z włókna szklanego/węglowego (GRP/CFRP) lub rury albo profilu Kevlarowego. Rura/profil nie może wystawać przed przednią połowę powierzchni skrzydła.

f) Drewniana powierzchnia kadłuba może być pokryta włóknem szklanym/węglowym (GRP/CFRP) lub kevlarem, ale nie więcej niż 1/3 całkowitej powierzchni. Powierzchnię można zabezpieczyć lakierem lub w sposób opisany w ppkt. c).

g) Zawiasy i dźwignie sterujące są wyłączone z ograniczeń GRP/CFRP.

h) Hak holowniczy nie może być większy niż 5 mm szerokości z przodu i 15 mm wysokości z przodu. Można to regulować, ale nie przez radio. Wyczepienie nie może być także realizowana drogą radiową.

5.L.3.2. Niedozwolone jest stosowanie:

a) form pozytywowych lub negatywowych do budowy kadłuba lub skrzydeł lub do obróbki powierzchni.

b) stałe lub chowane urządzenie zatrzymujące (tj. śruba, wybrzuszenie przypominające ząb piły itp.) spowalniające model na ziemi podczas lądowania. Spód modelu nie może mieć żadnych wypukłości poza hakiem holowniczym (patrz 5.L.3.1 h)) i elementami sterowania powierzchnią.

c) dziób kadłuba o promieniu mniejszym niż 5 mm.

d) balast, który nie jest umieszczony wewnętrz i bezpiecznie zamocowany w płatowcu.

e) wszelkie dane telemetryczne z wyjątkiem siły sygnału radiowego, temperatury odbiornika i napięcia akumulatora. Wariometr nie jest dozwolony.

f) wszelką komunikację pomiędzy zawodnikiem a pomocnikami, w tym telefony komórkowe lub krótkofalówki.

5.L.4. Opis zawodów

a) W zawodach należy przeprowadzić co najmniej cztery (4) rundy kwalifikacyjne. Dla każdej rundy kwalifikacyjnej zawodnicy zostaną podzieleni na grupy lotów. Wyniki każdej grupy lotów normalizuje się w celu uzyskania porównywalnych wyników między grupami lotów. Najwyższy surowy wynik w każdej grupie lotów otrzyma 1000 punktów, a pozostałe wyniki w tej grupie będą proporcjonalne do surowego wyniku w locie każdego zawodnika w stosunku do najwyższego surowego wyniku w locie w tej grupie. Jeżeli rozegrane zostaną więcej niż 4 rundy kwalifikacyjne, najniższy wynik zostanie odrzucony przed ustaleniem wyniku całkowitego. Liczebność grupy w fazie play-off będzie taka sama jak liczebność grupy w rundach eliminacyjnych. Zawodnicy z najwyższymi łącznymi znormalizowanymi wynikami z rund kwalifikacyjnych będą rywalizować w fazie play-off (minimum 2 rundy), aby ustalić końcową klasyfikację.

b) Zawodnik może wykorzystać w konkursie maksymalnie trzy (3) modele. Zawodnik może zmienić modele w dowolnym momencie, jednak w ramach rundy tylko wtedy, gdy pierwotnie użyty model zatrzymał się w promieniu 15 metrów od wyznaczonego miejsca lądowania.

c) Zawodnik może korzystać z maksymalnie trzech (3) pomocników. Mają mu pomagać w wypuszczeniu i odzyskaniu modelu, informować go o warunkach pogodowych i czasie lotu oraz zarządzać hi-startem (patrz 5.L.7). Co najmniej jeden pomocnik musi stale czuwać nad tym, aby hi-start przypisany pilotowi nie kolidował z hi-startem innych zawodników. Musi także natychmiast odzyskać i przywrócić hi-start do przypisanej mu pozycji.

d) W warunkach bocznego wiatru Dyrektor Zawodów może ustalić, że zawodnik znajdujący się najdalej z wiatrem będzie pierwszym startującym itd., tak aby wysokie starty nie kolidowały ze sobą podczas startu.

e) Organizator powinien dysponować oficjalnym sędziami/chronometrażystami. Jeżeli tak nie jest, pomocnik pilota może pełnić funkcję chronometrażysty, a co najmniej jeden oficjalny nadzorujący mierzący czas będzie regularnie sprawdzał czasy lotów. Odchylenia dłuższe niż trzy (3) sekundy na korzyść uczestnika będą skutkować lotem z zerową punktacją w rundzie.

f) Oficjalny sędzia zawsze mierzy lądowanie (w celu uzyskania dodatkowych punktów za lądowanie).

5.L.5. Miejsce lotów

a) Zawody muszą odbywać się na w miarę równym terenie, który zminimalizuje oddziaływanie zboczy i fal.

b) Miejsce lotów musi mieć linię startu prostopadłą do kierunku wiatru, która wyznacza miejsca startu dla każdego zawodnika oddalone od siebie o co najmniej osiem (8) metrów. W odległości 150 metrów pod wiatr musi istnieć linia, na której ustawione są hi-starty (możliwe wyjątki patrz 5.L.7 d) i e)). Punkty mocowania dla Hi-startów mają takie same odstępy jak punkty startowe.

c) Miejsca lądowań znajdują się co najmniej piętnaście (15) metrów za wiatrem od miejsc startu.

d) Miejsca lądowań i miejsca startów muszą być zawsze oznaczone. Taśma lub sznurek przymocowany do miejsca lądowania zmierzy odległość między dziobem kadłuba a miejscem lądowania.

e) Kierownik Zawodów określa strefę lądowania. Lądowanie poza strefą będzie skutkować zerowym wynikiem w tej rundzie (patrz także 5.L.11.2).

5.L.6. Przerwy

a) Kierownik zawodów ma prawo przerwać zawody i przesunąć linię startu w przypadku, gdy kierunek wiatru zbytnio się zmieni lub stanie się wiatrem tylnym.

b) Zawody zostaną przerwane przez Kierownika Zawodów, jeśli wiatr będzie stale silniejszy niż osiem (8) m/s mierzonych na dwóch (2) metrach nad ziemią na linii startu (linii lotu) przez co najmniej jedną minutę.

5.L.7. Starty

a) Identyczne hi-starty zapewnia i ustawia organizator.

b) Hi-start składa się z gumowej rury o długości 15 ± 0,2 metra, nylonowej liny holowniczej o długości 100 ± 1 metra i minimalnej średnicy 0,7 mm oraz dołączonego proporczyka.

c) Siła uciągu gumowej rurki nie może przekraczać czterdziestu niutonów (4 kG) po rozciągnięciu na długość 45 metrów. Różnica w sile uciągu wszystkich gumowych rurek używanych w zawodach musi być mniejsza niż cztery niutony (0,4 kG). Minimalna siła uciągu przy rozciąganiu do 45 metrów nie może być mniejsza niż 27,5 niutona (2,75 kG).

d) Na terenach latających, które nie zapewniają całkowitej długości startu wynoszącej 150 metrów, organizator może skrócić liny holownicze. Może uwzględnić odpowiednie skrócenie czasu pracy i czasu lotu.

e) Wstępny biuletyn informacyjny zawodów musi zawierać wszelkie przewidywane zmiany w całkowitej długości hi-startu i/lub czasie startowym ze względu na ograniczoną przestrzeń.

5.L.8. Loty

a) Zawodnik ma prawo do co najmniej czterech (4) lotów oficjalnych.

b) Zawodnik ma prawo do nieograniczonej liczby prób w czasie startowym (patrz p. 5.L.11.1).

c) Oficjalna próba rozpoczyna się w momencie, gdy model opuszcza rękę zawodnika lub jego pomocnika pod napięciem hi-startu.

d) W przypadku wielokrotnych prób, oficjalnym wynikiem będzie wynik ostatniego lotu.

5.L.9. Ponowne loty

Zawodnikowi przysługuje nowy czas startowy w przypadku:

a) jego modelu w locie lub w trakcie startu zderza się z innym modelem lecącym lub startującym.

b) lina holownicza (inna niż jego własna) nie została przestawiona po starcie i blokuje (zakrywa) własną linę holowniczą.

c) jego lot został utrudniony lub przerwany przez zdarzenie od niego niezależne.

Aby ubiegać się o ponowny lot zgodnie z powyższymi warunkami, zawodnik musi upewnić się, że oficjalny(-e) sędzia zauważył zakłócenie i wyląduje swoim modelem tak szybko, jak to możliwe po zawodach.

Należy pamiętać, że jeśli zawodnik kontynuuje start lub lot po tym, jak zakłócenia wpłynęły na jego lot; lub wznowiony po usunięciu zakłócenia, uważa się, że zrzekł się prawa do nowego wymiaru czasu pracy.

5.L.10 Lądowanie

a) Przed każdym lotem każdemu zawodnikowi zostanie przydzielone miejsce lądowania odpowiadające przydzielonemu mu miejscu startu. Zawodnik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie prawidłowo przypisanego miejsca do lądowania.

b) Podczas lądowania w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca lądowania mogą znajdować się wyłącznie pilot i jeden z jego pomocników. Każdy inny pomocnik i mierzący czas pozostają na przydzielonym im miejscu startu.

c) Po wylądowaniu zawodnicy mogą odzyskać swoje modele samolotów przed zakończeniem czasu startowego, pod warunkiem, że nie utrudniają one pracy innym zawodnikom lub modelom w swojej grupie. Odzyskany w ten sposób model może zostać ponownie uruchomiony w czasie startowym. Nie zapisuje się żadnych punktów za lądowanie dla modelu, który został dotknięty przed zaliczeniem lądowania.

d) Po wylądowaniu nos modelu nie może być wbity w ziemię. Lądowanie jest punktowane zero, jeśli nos wbija się w ziemię, a ogon modelu znajduje się znacznie nad ziemią.

5.L.11. Punktacja

Na surowy wynik lotu w każdej rundzie składa się wynik z czasu lotu i dodatkowe punkty za lądowanie.

5.L.11.1 Punktacja czasu lotu

Próba będzie mierzona od momentu wypuszczenia z urządzenia startowego do: a) momentu, w którym model szybowca po raz pierwszy dotknie ziemi; lub b) zakończenia czasu startowego grupy. Maksymalny czas lotu wynosi sześć (6) minut (360 s) w ciągu dziewięciu (9) minut (540 s) czasu startowego. Jeżeli lot trwa dłużej niż sześć (6) minut (360 s), czas przelotu zostanie odliczony od sześciu (6) minut (360 s). Czas lotu będzie zapisywany w pełnych sekundach. Wynik za czas lotu zostanie obliczony poprzez przypisanie dwóch (2) punktów do każdej sekundy czasu lotu.

5.L.11.2 Punktacja za lądowanie

Premia za lądowanie zostanie przyznana w zależności od odległości od przypisanego miejsca lądowania, zgodnie z poniższą tabelą:

Odległość od punktów     punkty          Odległość od punktów                punkty

m(metry)                                               m(metry)

0,2                        100                               5                                         80

0,4                          99                                6                                        75

0,6                          98                                7                                        70

0,8                          97                                8                                        65

1,0                          96                                9                                        60

1,2                          95                               10                                       55

1,4                          94                               11                                       50

1,6                          93                               12                                       45

1,8                          92                               13                                       40

2,0                          91                               14                                       35

3,0                          90                               15                                       30

4,0                          85                         powyżej 15                               0

Zawodnik otrzyma zero punktów za lądowanie, jeśli:

a) nos modelu podczas lądowania wbije się w ziemię, a ogon nie spocznie na ziemi (patrz 5.L.10.d).

b) model zrzuca jakiekolwiek części podczas lądowania.

c) model po wylądowaniu nie jest zdatny do lotu.

d) model przekroczył czas startowy grupy.

e) zawodnik lub pomocnik dotknie modelu podczas lądowania.

f) zawodnik lub pomocnik dotknie modelu zanim sędzia dokona pomiaru odległości.

Za całą rundę (lot i lądowanie) przyznaje się zero punktów, jeśli:

a) model zatrzyma się poza wyznaczoną przez organizatora strefą lądowania, chyba że zawodnik wystartuje do kolejnej próby.

b) model przekroczył czas startowy grupy o więcej niż 30 sekund.

5.L.11.3 Wynik znormalizowany

Pilot z najwyższym surowym wynikiem lotu w każdej grupie lotów otrzyma 1000 punktów jako wynik znormalizowany. Pozostałe znormalizowane wyniki w tej grupie są proporcjonalne do surowego wyniku lotu każdego uczestnika w stosunku do najwyższego surowego wyniku tej grupy.

5.L.12. Klasyfikacja końcowa

Ostateczną klasyfikację zawodów ustala się:

a) dla zawodników, którzy zakwalifikowali się do rozgrywki finałowej (patrz 5.L.4. a)), na podstawie rankingu po rozgrywce.

b) dla pozostałych zawodników według rankingu po rundach kwalifikacyjnych.

K.G.