Procedura kalibracji wagi CoG

Waga działa w oparciu o zasadę wyznaczania środka ciężkości na podstawie twierdzenia, że wspólny (wypadkowy) środek ciężkości wielu mas jest równy sumie momentów podzielonej przez sumie ciężarów.

W tym przypadku mierzymy położenie środka ciężkości względem krawędzi natarcia czyli we wzorku będzie:

Odległość CoG = ( R1 * M1 ) + ( R2 * M2) / ( M1 + M2 )

R1, R2  - odległości od „gwoździa” o który opiera się krawędź natarcia (od jego tylnej powierzchni) do punktu podparcia czyli środka ośki na której spoczywa ciężar na przednim i tylnym widelcu.

Przed kalibracją:

- sprawdzić czy nie ma luzów „gwoździ” ustalających położenie krawędzi natarcia,

- sprawdzić czy podpory obracają się swobodnie bez zacięć,

- sprawdzić dokręcenie śrub mocujących widelec do belki tensometrycznej. Tych śrub nie powinno się później ruszać. Widelec jest mocowany do belki tensometrycznej i dokręcenie śrub wprowadza niewielkie naprężenia w samej belce i tym samym wpływa na wynik pomiaru

Istotna jest równoległość widelców. Sprawdzić po dokręceniu śrub na widelcach.

Nie należy sugerować się wartościami w programie. Jakie wartości są w Twojej wadze to nie sposób sprawdzić po program jest kompilowany do kodu maszynowego i w postaci pliku .hex wgrany do Arduino.

Kalibracja

Kalibracja całkowicie usuwa poprzedni program więc potrzebne są oba pliki czyli WAGA_CoG i WAGA_CoG_KALIBRACJA.

Trzeba mieć wgrane środowisko IDE Arduino i wgrane biblioteki:

- „HX711” – do obsługi przetwornika AC HX711

- „LiquidCrystal” do obsługi wyświetlacza.

Są łatwe do znalezienia w sieci albo poprzez program IDE Arduino: Narzędzia->Zarządzaj Bibliotekami -. Trzeba znaleźć ww biblioteki i kliknąć zainstaluj.

WAŻNE:

- Program IDE Arduino „widzi” tylko te biblioteki które były w systemie PRZED startem programu. Po instalacji nowych bibliotek trzeba zrestartować program IDE.

- Programy WAGA_CoG i KALIBRACJA_WAGI_CoG MUSZĄ znajdować się w folderze Dokumenty->Arduino i MUSZĄ być w osobnych folderach zatytułowanych tak samo jak program – to wymagania IDE Arduino.

- Przed kalibracją powinno się wypiąć baterię zasilającą. Niby teoretycznie nie powinno się nic stać ale zdarzyło mi się spalić płytkę Arduino przy podpiętych dwóch źródłach zasilania. Do kalibracji wystarczy zasilanie z USB.

O innych rzeczach nie piszę bo ci co używają Visual Studio Code (jak ja) czy Eclipse do programowania Arduino z reguły wiedzą jak to zrobić.

- Otworzyć pokrywkę po lewej stronie wagi i ostrożnie dostać się do płytki Arduino Nano – to ta podłużna z portem USB – mini na pokładzie.

- Zdjąć centralną pokrywę belek tensometrycznych. Nie ruszać śrub na widelcach. Pod pokrywą centralną mogą ale nie muszą być napisane pierwotne współczynniki korekcyjne dla poszczególnych belek.

- NIE wgrywamy jeszcze programu do płytki.

- W linii #3 wstawić DOUT 12 dla przedniej belki lub zmienić na DOUT 8 dla tylnej belki.

- To samo w linii #4  CLK 11 lub CLK 7– opis jest w komentarzu w programie.

- W linii 11 ustawiamy współczynnik spisany z belki tensometrycznej

- W liniach 51 i 53 zmieniamy „skok” na 100 czyli calibration_factor += 100 i -=100

- Wgrywamy program do Arduino Nano (strzałka w prawo u góry okna z programem) – przed wgraniem należy w menu Narzędzia ustawić płytkę Arduino Nano + procesor – tu nie wiem bo płytki Arduino miały montowane różne procesory więc może być Atmega 328P (Old Bootloader) albo każdy inny – wyświetlają się w podmenu. Podobnie jest z Arduino Nano – część ma fabrycznie wgrany system Arduino Uno więc też trzeba sprawdzić. Trzeba próbować Sprawdzić czy jest aktywny COM port – też w menu-> Narzędzia -> Port. To groźnie wygląda w opisie ale tak naprawdę jest proste

- Wgrać program do Arduino.

- Otworzyć okno „monitor portu szeregowego” – ikonka lupki w prawym górnym rogu Arduino IDE – i sprawdzić czy w okienku u dołu monitora jest ustawione baud rate na 115200. Tak jest ustawione w programie w linii 15

- Na kalibrowanym widelcu kładziemy sprawdzony odważnik najlepiej z wagą ok 1 kg czyli w pobliżu środka zakresu belki tensometrycznej. W okienku Monitora wyświetlana jest waga wyliczona dla danego współczynnika kalibracyjnego.

- Klikamy na górnym pasku w okienku Monitora i na klawiaturze naciskamy + lub -. Współczynnik kalibracyjny zmieni się o +/- 100 i pokaże się nowa waga.

- Naciskamy +/- tak długo aż będziemy w pobliżu poprawnej wagi.

- Zapisujemy współczynnik i wpisujemy go w linii 11 programu kalibracyjnego.

- W liniach 51 i 53 zmieniamy 100 na 10.

- Wgrywamy program do Arduino Nano i powtarzamy pkt 10 do 13.

- Powtarzamy pkt 14 i 15 tym razem wstawiając 1 w liniach 51 i 53

- Zapisujemy końcowy wynik dla danej belki!!!

- Powtarzamy całą procedurę dla drugiej belki.

- W programie WAGA_CoG  w liniach 54 i 55 wpisujemy wartości otrzymane z programu kalibracyjnego.

- W programie WAGA_CoG  w liniach 71 i 72 wprowadzamy zmierzone odległości „gwóźdź” – podpora.

- Wgrywamy program WAGA_CoG do pytki Arduino Nano.

- Składamy wszystko z powrotem tak jak było.

- KONIEC

Precyzja zarówno w ustaleniu masy jak i odległości rzutuje na końcowy rezultat. We wzorku jest „siła razy ramię” więc błędy rosną z mnożeniem.